嘉兴学院继续教育学院

土木工程专业（专升本）函授班2022学年第1学期

《土力学及基础工程》期末试题

年级：2021级      考试形式：大作业      姓名：       得分：

- 请在试题“答”字后面直接进行编辑作答！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

一、简答题(共25分)

1．列举3种浅基础和2种深基础的型式。（10分）

答：

2. 何谓基础埋深？影响基础埋置深度选择的主要因素有那些方面？（15分）

答：

二、计算题(共75分)

1.某一完全饱和粘性土试样的含水量为30%，液限为33%，塑限为17%，试按该塑性指数和液性指数分别定出该粘性土的分类名称和软硬状态。(15分)

答：

2. 对一粘性土样进行侧限压缩试验，测得当p1=100 kPa和p2=200 kPa时土样相应的孔隙比分别为e1=0.932和e2=0.855，试计算a1-2和Es1-2，并评价该土的压缩性。(15分)

答：

3.某砂土土样的密度为1.77g/cm3，含水量为9.8%，土粒相对密度为2.67，烘干后测定最小孔隙比为0.461，最大孔隙比为0.943，试求孔隙比e和相对密实度Dr，并评定该砂土的密实度。（15分）

答：

4．如图某柱下桩基础，柱底尺寸500×600mm，作用于地面标高处荷载FK=12000KN，Mxk=300 KN·m，Myk=800 KN·m，承台埋深2100mm，γGk＝24 KN/m3，单桩竖向承载力特征值Ra＝2100 KN。进行单桩承载力验算。（15分）

答：

5.一挡土墙5m高，墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，墙后填土分二层，地表下2m内的土层1=17 kN/m3，1=32，c1=0 ；第二层土层厚3m，2=19 kN/m3，2=16，c2=10 kPa 。试求墙后土体主动土压力的大小（15分）

解：