嘉兴学院继续教育学院

土木工程专业（专升本）函授班2022学年第1学期

《土木工程施工》期末试题

年级：2021级      考试形式：大作业    姓名：

- 请在试题“答”字后面直接进行编辑作答！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

某商务大楼，裙楼三层，主楼24层，地下一层，建筑面积62815.65平方米，地下一层层高3.6，1层层高5.5，2至23层层高3.9，18层层高4.5，结构标高均比建筑标高低50mm，一层地面建筑相对标高±0.00，裙房框架结构，主楼框架剪力墙结构，7度设防，框架抗震等级二级。

基础及地下室：主楼采用直径C40-600钻孔灌注桩，桩纵筋采用HRB335E直径22，桩长46m，桩距1200mm，裙楼采用C60-500预应力空心方桩，桩长28m，桩距1400mm，主楼与配楼桩顶标高一样-5.05，地下室底板厚900mm，地下室顶板厚250mm。地下室墙板厚300mm，桩承台厚1400mm，承台、基础梁和地下室底板顶面标高均为-3.65，基础梁、承台和地下室底板垫层均为100mmC15，地下室底板、顶板、墙板、承台基础梁混凝土C40抗渗等级P6。

地质资料：室外自然地面标高为-0.60，地下水位位于自然地面下2.0m，第一层为杂填土，厚1.2m；第二层为粘土厚度为2.3m；第三层为淤泥厚,2.5m；第四层为粉质土厚16.5m，第五层为砂土厚7.5m，第六层淤泥质厚16.5m，第七层为粘性土厚26.5m。

主体结构：框架柱C40，框架梁、板C35，纵横框架梁跨度8.5米，梁断面250X650mm，梁底配有HRB400E钢筋5根25，梁底模安装时按2‰起拱，柱子1—15层纵筋HRB400E,18根24，其余层14根20。围护结构，外墙多空砖，内墙加气混凝土砌块。

装修工程：外墙裙房石材幕墙、主楼真实漆，内墙混合砂浆粉刷，白色乳胶漆，铝合金断桥隔热窗，夹板木门，地砖楼地面。

基坑围护采用钢板桩+锚索。

考生根据该工程特点按以下要求编制合理的施工方案

1．编制项目部组建方案。（20分）

2．任选一项编制（基坑围护、土方开挖、降排水）方案。（20分）

3．任选三项编制（脚手架及模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程）施工方案。（60分）

（注：方案包括施工方法、程序、技术要求、质量安全措施等内容）

答：