嘉兴学院继续教育学院

土木工程专业（专升本）函授班2022学年第1学期

《混凝土结构与砌体结构》期末试题

年级：2021级      考试形式：大作业    姓名：

- 请在试题“答”字后面直接进行编辑作答！

★请勿网络复制粘贴，否则会影响分数！

一．简答题(每小题10分，共40分)

1.请描述砼徐变的定义及影响因素。（10分）

答：

2.请简述受弯构件的三种破坏形态及其特点。（10分）

答：

3.什么是先张法？这种方法的控制应力限值如何选取？（10分）

答：

4.请简述先张法构件中一般有哪些预应力损失？最小值应取多少？(10分)

答：

二．计算题(每题15分,共60分)

1, 某T形梁截面尺寸,b=300 mm,h=700 mm,bf‘=600 mm,hf’=120 mm．混凝土的强度等级为C25(fc=11.9 N／mm2),钢筋为HRB335级(fy=300 N／mm2)．截面承担的弯矩设计组合为M=552.6 kN-m，试计算所需要的受拉钢筋面积。 (15分)

答：

2，某钢筋砼轴心受压柱，柱的计算长度l0=4410mm,承受轴向力设计值N=1850KN(含自重)，采用混凝土等级为C25,受力筋为HPB300,柱的截面为bxh=400X400mm2,求柱的纵向钢筋。(15分)

答：

3．已知某窗间墙，截面尺寸为900x370mm2，采用MU10砖M5混合砂浆砌筑，计算高度H0=4.2m，柱底承受轴力N=210KN（设计值），M=18KN-M（设计值），请计算该柱的承载力是否足够？（计算用影响系数取0.43，砌体抗压强度设计值为1.50N/mm2）。 (15分)

答：

4.某钢筋砼梁，如下左图，截面尺寸为220x500mm，支承在宽1800mm厚240mm的砖墙上，Nl=210KN， 受到上部传来的压应力σ0=25N/mm2，请设计验算梁端下的局部受压强度。墙体材料为MU10多孔砖，M7.5混合砂浆。（已知，f=1.69N/mm2 , a0=10√hc/f）   (共15分)

答：