《混凝土结构与砌体结构》参考答案

一．简答题(每小题10分，共40分)

1.请描述砼徐变的定义及影响因素。（10分）

答：定义：结构或材料承受的荷载不变，而应变或变形随时间增长的现象称为徐变。

影响徐变的因素：

⑴内在因素； 胶凝体的粘性流动，微裂缝发展。

⑵环境因素；水泥用量，水灰比，骨料弹性和级配，制作养护情况等。

⑶应力因素。c<0.5fc，线性徐变，0.5fc<c<0.8fc，非线性徐变，c>0.8fc，不稳定。

2.请简述受弯构件的三种破坏形态及其特点。（10分）

答：少筋破坏:特点是受拉区混凝土一裂就坏，属于脆性破坏类型。

适筋破坏：特点是纵向受拉钢筋先屈服，受压区混凝土随后压碎。属于延性破坏。

超筋破坏：特点是混凝土受压区先压碎，纵向受拉钢筋不屈服。属于脆性破坏类型。

3.什么是先张法？这种方法的控制应力限值如何选取？（10分）

答：先张法:即先张拉钢筋,后浇筑混凝土的方法.

控制应力限值0.65fptk或0.75fpyk

二．计算题(每题15分,共60分)

1,某T形梁截面尺寸,b=300 mm,h=700 mm,bf‘=600 mm,hf’=120 mm．混凝土的强度等级为C25(fc=11.9 N／mm2),钢筋为HRB335级(fy=300 N／mm2)．截面承担的弯矩设计组合为M=552.6 kN-m，试计算所需要的受拉钢筋面积。 (15分)

答：（1）设计参数： fc=11.9N/mm2, ft=1.27 N/mm2,fy=300N/mm2,

假定环境类别为一级，保护层厚度为25mm。

按双排筋考虑 h0=h-60=700-60=640 mm

（2）判别T形梁类型

α1fcbf’h f’(h0 –0.5 h f) = 11.9x600x120x(640-120/2)

= 496.94 kN·m<552.6 kN·m

故属于第二类T形截面

（3）计算受拉筋面积

As1=α1 fc(b f’– b) h f’/ fy=11.9(600-300)120÷300   = 1428  mm2

M1=α1 fc(b f’– b) h f’(h0– 0.5h f’ )

=11.9* (600-300)* 120*(640-60)=248.5x106 N-m= 248.5kN·m

M2= M- M1=556.2-248.5=304.1kN·m

αs = M2/α1 fcb h02=0.208   γs =0.5(1+√1-2αs)=0.882

As2= M2/ fyγs h0= 1795.75  mm2

As2=As1 + As2= 3132.7  mm2

选  受拉筋为7Φ25 （As=3436 mm2）

2，某钢筋砼轴心受压柱，柱的计算长度l0=4410mm,承受轴向力设计值N=1850KN(含自重)，采用混凝土等级为C25,受力筋为HPB300,柱的截面为bxh=400X400mm2,求柱的纵向钢筋。(15分)

答： （1），设计参数：  由C25混凝土得：fc=11.9N/mm2,ft=1.27 N/mm2,

由钢筋HPB300得：fy=270N/mm2,

（2）, 计算长细比和稳定系数  l0/b=4410/400=11.025

查表得：φ=0.965

（3），计算钢筋面积

N=0.9φ(fcA+ As’fy’ )

As’=(N/0.9φ- fcA)/ fy’ =837  mm2

（4），配筋并验算

选钢筋4φ18，As’=1017  mm2

ρs’=1017/(400x400)=0.00636>ρmin=0.0060

ρs’ /2=[1017/(400x400)]/2=0.00317>ρmin=0.002

3．已知某窗间墙，截面尺寸为900x370mm2，采用MU10砖M5混合砂浆砌筑，计算高度H0=4.2m，柱底承受轴力N=210KN（设计值），M=18KN-M（设计值），请计算该柱的承载力是否足够？（计算用影响系数取0.43，砌体抗压强度设计值为1.50N/mm2）。 (15分)

答：   A=0.9*37=0.333 m2

e=M/N=18/210=0.08571m

β=H0/h=4.2/0.37=11.35

N=γaφAf=1.0*0.43*333000*1.50=214785 N        N =214.79 KN

N=210 KN  ＜214.79 KN

安全！

4.某钢筋砼梁，如下左图，截面尺寸为220x500mm，支承在宽1800mm厚240mm的砖墙上，Nl=210KN， 受到上部传来的压应力σ0=25N/mm2，请设计验算梁端下的局部受压强度。墙体材料为MU10多孔砖，M7.5混合砂浆。（已知，f=1.69N/mm2 , a0=10√hc/f）   (共15分)

答：f=1.69 N/mm2

A0=（b+2h）h=(0.22+2*0.24)*0.24=0.168

a0=10(500/1.69)1/2=172 mm <a

Al= a0*b=0.172*0.22=0.03784 m2

A0/Al=0.168/0.03784=4.44>3  不计上部荷载影响

γ=1+0.35(A0/Al-1)1/2=1+0.35(4.44-1) 1/2= 1.64 <2

N=ηγAlf1=73.4 KN  <Nl  =210KN    不安全