嘉兴学院继续教育学院

工程专业（专升本）函授班2022学年第1学期《工程测量》期末试题

年级：2022级      考试形式：大作业     姓名：       得分：

注意：请在试题“答”字后或表格内直接编辑作答，计算题如遇无法完成电脑作图或无法完成电脑公式计算等操作的，可在白纸上答题，以拍清晰照片形式分别插入于本文档相应计算题“答”字后面，务必排版整齐，否则影响卷面分！

一、填空题(每空1分，共20分)

1．设我国有一点A，经过高斯6˚分带投影而建立的高斯平面直角坐标系中，其平面直角坐标为，则该点位于第        投影带，该投影带的中央子午线经度为东经          .度，该点位于中央子午线的        （东或西）侧，距离中央子午线        m ，距离赤道       m 。

2．测量仪器上望远镜的物镜光心和十字丝交点的连线称为             轴。

3．所谓地物是指地球表面的固定性物体，在地形图中常用不同的符号来表示其形状和大小，有下列四

种符号，它们分别为             符号、              符号、            符号和            符号。

地形图上铁路是用                符号来表示的。

4．设水准点A的高程为66.025m，欲测设B点，使其高程为65.468m，将水准仪安置在A、B两点中间，

读得A尺上的读数为1.367m，问B尺上的读数应为             米。

5．设某地形图上有A、B两点，高程分别为68.8 m、120.9 m，并假设A、B间坡度是均匀的，若等高距为5m，则A、B间有         条等高线，其中有             条计曲线。

6．设我国某地有一点位于北纬，东经，则它在的国际统一的1:100万比例尺地形图编号为              。

7．用经纬仪盘左、盘右两个盘位观测水平角，取其观测结果的平均值，可以消除或减弱      误差、      误差和               误差对水平角测量的影响。

8．在内外业一体化数字测图方法中，可以在野外用安装了数字化测图软件的笔记本电脑直接与全站仪相连，现场测点，电脑实时展绘所测点位，作业员根据实地情况，现场直接连线、编辑和加注记成图。这种测图方法叫

法。

9．在地形图上，量得A点高程为26.8m，B点高程为35.6m，AB的水平距离为80.000m，则直线AB的坡度为            %。

答：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内（每小题2分，共20分)

1. 电磁波测距的基本公式，式中为 (       )。

A  温度		B  电磁波从仪器到目标传播的时间   C  光速	D  电磁波从仪器到目标往返传播的时间

2．设地面上有一直线，若到的坐标方位角为，则到的坐标方位角（      ）。

A          B         C        D

3．在高斯平面直角坐标系中，坐标纵轴为 (       ) 。

A 轴，向东为正		B 轴，向东为正   C 轴，向北为正		D 轴，向北为正

4. 地面点到（        ）的铅垂距离，称为该点的相对高程

A   水平面      B  大地水准面    C   假定水准面       D 参考椭球体

5．为了确定大地水准面与参考椭球面的相对关系，我国在西安附近选择了一点P，设想P点在椭球面上的法线与铅垂线相重合，进行天文观测从而进行参考椭球体的定位，则P点称为（       ）。

A  水准原点        B  基准原点      C   大地原点       D 坐标原点

6．野外测量作业的基准面和基准线分别是 (       )。

A 大地水准面与铅垂线  B 大地水准面与法线 C 参考椭球面与铅垂线 D参考椭球面与参考椭球面的法线

7．在测绘地形图时，若需表示在图上的地物的最短长度为0.05m，则根据比例尺精度可确定测图比例尺应不小于（       ）。

A   1 ：500          B   1:1000         C   1:2000        D   1:5000

8．一般情况下，国家三等和四等水准测量在一个测站上依据照准水准尺的先后的观测程序为（       ）。

A  前—前—后—后        B   前—后—前—后    C  后—前—前—后        D   前—后—后—前

9．某测量小组对某一水平角度进行了4个测回的观测，得到，若已知每个测回水平角观测的中误差均为，则其算数平均值的中误差（        ）。

A            B            C          D

10．在地形图上绘制某方向的纵断面图是通过地形图上的（        ）来实现的。

A   地物符号     B  半比例符号      C  地物注记    D   等高线

答：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、判断题（每小题2分，共10分，对者打“√”，错者打“X”)

1．导线测量中所测的转折角或连接角是一种竖直角。    （      ）

2．已知某一直线两端点坐标，计算该直线两点间的距离和该直线的坐标方位角的工作称为坐标正算。                                                          （      ）

3．在地面上，把多点确定在已知直线上的工作，叫做直线定向。  （      ）

4．在水平角测量中，为减弱水平度盘刻划不均匀的误差，各测回间应配置度盘，若需要观测4个测回，则第三测回盘左起始方向应配置90度左右。            （      ）

5．根据我国2005年对喜马拉雅山珠穆朗玛峰观测的结果，国家测绘局公布的已被国际公认的珠峰高程数据为8843.44米。                  （      ）

答：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |

四、简答题(每小题5分，共10分)

1．试简述使用光学对中器进行经纬仪安置（对中整平）的步骤。

答：

2．试列举五种点的平面位置测设（放样）的方法，并简单说明适用情况。

答：

五、计算题(共40分)

1. 设有一测站点O，观测目标为A，在竖直角观测中竖直度盘读数为盘左，盘右读数，试完成下列竖直角计算表格。   （6分）

| 测站 | 目标 | 竖盘 位置 | 竖盘读数 ° ′ ″ | 半测回竖直角 ° ′ ″ | 指标差 ″ | 一测回竖直角 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | A | 左 |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |

（注：竖盘为顺时针注记形式，盘左水平方向读数为90°）

2． 水准点A的高程为57.379米，今要测设B点的高程为51.402米，水准仪在Ⅰ处对准标尺读数为a＝1.369m，对准悬吊钢尺的读数为b＝7.256米，水准仪在Ⅱ处对准悬吊钢尺的读数为c＝1.372m，试问对准B点标尺读数d应多少才达到B点设计标高？         （6分）

答：

3. 已知坐标方位角αAB=225°04′00"，A点的坐标XA=58.76米，YA=79.43米，房角点P设计坐标为XP=53.88米，YP=94.55米，今拟从A点根据AB边按极坐标法测设点P，试画出测设草图并计算测设数据：

（1）画出测设草图

（2）直线AP的坐标方位角αAP

（3）测设角度

（4）测设距离DAP                                    （8分）

答：

4.试完成某附合水准路线内业计算表格（要求：辅助计算中要有高差闭合差计算，闭合差容许值计算及路线草图）。（12分）

| 点号 | 测站数 | 实测高差值 （m） | 改正数（mm） | 改正后高差值（m） | 高 程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | +16.162 |  |  | 78．823 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -13.945 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -8.483 |  |  |  |
| B |  |  |  |  | 72．575 |
| ∑ |  |  |  |  |  |
| 辅助计算： |  |  |  |  |  |

5. 在平整整场地填、挖土方量的计算中，常采用方格法在地形图上计算填、挖土方量。如下图：正方形边长相当于实地为20米，若将正方形方格内区域平整为水平场地，试按填、挖平衡的原则完成下列工作：

（1）求各方格顶点的地面高程；

（2）计算场地的设计高程，并在图中绘出填、挖边界线 ；

（3）求各方格顶点的挖填深度；

（4）计算 填、挖土方量。                            （8分）

答：