《建筑工程概预算》参考答案

一、问答题( 共50分）

1、计算规范中混凝土工程项目“工作内容”包括了模板的内容，同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板项目。并规定了招标人应根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单，即表示现浇混凝土模板项目不单列，现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。浙江省在具体贯彻实施时，模板工程清单编制及报价如何处理？（10分）

答：

2、试述投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、竣工决算的概念与作用？（20分）

答：

3、“建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定”对垂直运输工程量清单项目“塔式起重机基础费用”与“施工电梯固定基础费用”其项目编码、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则及工作内容是如何规定的？（10分）

答：垂直运输工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则及工作内容，应按表S.3的规定执行

表S.3  垂直运输（编码：011703）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z011703002 | 塔式起重机基础费用 | 1.起重机规格、型号 2.基础形式 3.桩基础类型 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.基础打桩 2.基础浇捣 3.预埋件制作、埋设 4.轨道铺设 5.基础拆除、运输 |
| Z011703003 | 施工电梯固定基础费用 | 1.施工电梯规格、型号 2.基础类型 |  |  | 1.基础浇捣 2.预埋件制作、埋设 3.基础拆除、运输 |
| 注：相应专项设计方案不具备时，可按暂估量计算。 |  |  |  |  |  |

4、建筑安装工程计价方法有哪两种？并对这两种计价方法进行详细说明。工程量清单综合单价包括哪些费用？（10分）

答：建筑安装工程同意按照综合单价法进行计价，包括国标工程量清单计价(简称“国标清单计价”)和定额项目清单计价（简称“定额清单计价”）两种。国标工程量清单计价(简称“国标清单计价”)：是指按照国家建设行政主管部颁布的建设工程工程量计算规范规定的工程量计算规则，由招标人提供工程量清单和有关技术说明，投标人根据自身实力，按企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况进行的计价模式。目前，在招投标阶段进行工程交易时都采用此种计价方式编制招标控制价及投标报价。（目前运用）

定额项目清单计价（简称“定额清单计价”）：是采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进行工程计价的模式。先根据预算定额中的工程量计算规则计算工程量，再根据定额基准价格计算出对应工程所需的工料机费用、管理费用、利润、规费和税金等，汇总得到工程总造价。

综合单价法是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的费用单价的一种计价方法。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，以及风险费用。（现在风险费用不计）

- 定额套用题( 每小题5分，共30分）

1、人力开挖房屋综合基础土方，深3m,一、二类湿土，下有桩基，求该项目单价。

1-1H  21.67*1.06*1.08=24.81元/m3

- 求M10混合砂浆砌筑烧结普通砖圆弧形1砖墙的单价。

3-45H  292.7+（184.56-181.75）*0.236+56.33*（1.1-1）

+（0.529*360+0.236*184.56）*(1.03-1)=306.01元/m3

- 求C20商品混凝土非泵送板的单价。

4-86H  342.4+20.425*（1.3-1）+（285-299）*1.015=334.32元/m3

- 求1:2干硬性水泥砂浆铺贴600mm*600mm地砖（密缝）的定额基价。

10-31H  96.86+（232.07-195.13）*0.0204-0.2847*50*0.15=95.47元/m2

- 某工程有亮镶板门，采用硬木制作，求基价。

13-1H  117.39+（3600-1450）*（0.01908+0.01632+0.01016+0.00461）+（31.435+1.0625）*0.35=236.63元/m3

- 某住宅檐高25米，层高3米，垂直运输机械采用卷扬机带塔，试求垂直运输单价。

17-5H  18.55+（92.36*0.0367*1.5-0.0367*355.48）=11.34元/m2

- 计算题（20分）

1、某长方形活动室净长45m，净宽18m，层高9.0m，试计算其满堂脚手架工程量，并套用定额。（5分）

解：活动室层高已超过5．2m，应计算满堂脚手架增加层：

增加层数=(9.0—5．2)／1．2=3．17，取4层（1分）

满堂脚手架工程量为：S = 45×18=810m2（2分）

（1）基本层   16-40   6.03元/ m2（1分）

（2）增加层16-41   1.24*4=4.96元/ m2（1分）

2、某教学楼工程，桩基础为打C40钢筋砼预制方桩200根，桩的设计断面为500×500毫米，桩全长30米，分二节制作，每节长15米，用电焊接桩。设计要求将桩送入自然地面以下1.5米。打桩机械采用7吨柴油打桩机。试求制桩、打桩、送桩工程量并套用定额，并计取大型机械安拆费、场外运输费。（15分）

解：a、桩制作工程量：

V制作 = 0.5×0.5×30×200×（1+0.015）=1522.5  (ｍ3)，

定额： 4-263    395.4元/M3

b、打桩工程量：

V打桩 =0.5×0.5×30×200=1500(ｍ3)

定额： 2-3  106.5元/M3

c、送桩工程量:

V 送桩 = 0.5×0.5×（1.5+0.5）×200=100 (ｍ3)

定额：2-7  90.2元/M3

d、大型机械安拆费：查查阅定额附录（二），该项费用为5522.95元。

场外运输费：查阅定额附录（二）7吨锤重柴打桩机的场外输费用为 9857.71元。